Exp No: 26

TRANSACTION LEVEL MODELING (TLM) USING SYSTEMC

AIM:

To model and simulate a simple Transaction-Level Model (TLM) using Initiator and Target modules in SystemC.

PROGRAM:

#include <systemc>

#include <tlm>

#include <tlm_utils/simple_initiator_socket.h>

#include <tlm_utils/simple_target_socket.h>

using namespace sc_core;

using namespace tlm;

using namespace std;

// Target Module

struct Target : sc_module

{

tlm_utils::simple_target_socket<Target> socket;

SC_CTOR(Target) : socket("socket")

{

socket.register_b_transport(this, &Target::b_transport);

}

void b_transport(tlm_generic_payload& trans, sc_time& delay)

{

if (trans.get_command() == TLM_WRITE_COMMAND)

{

int* data = reinterpret_cast<int*>(trans.get_data_ptr());

cout << "Target received: " << *data << endl;

delay += sc_time(10, SC_NS);

trans.set_response_status(TLM_OK_RESPONSE);

}

else

{

trans.set_response_status(TLM_COMMAND_ERROR_RESPONSE);

}

}

};

// Initiator Module

struct Initiator : sc_module

{

tlm_utils::simple_initiator_socket<Initiator> socket;

SC_CTOR(Initiator) : socket("socket")

{

SC_THREAD(thread_process);

}

void thread_process()

{

tlm_generic_payload trans;

sc_time delay = SC_ZERO_TIME;

int data = 555;

trans.set_command(TLM_WRITE_COMMAND);

trans.set_address(0);

trans.set_data_ptr(reinterpret_cast<unsigned char*>(&data));

trans.set_data_length(sizeof(data));

trans.set_streaming_width(sizeof(data));

trans.set_byte_enable_ptr(nullptr);

trans.set_dmi_allowed(false);

trans.set_response_status(TLM_INCOMPLETE_RESPONSE);

cout << "Initiator sending: " << data << endl;

socket->b_transport(trans, delay);

if (trans.is_response_ok())

{

wait(delay);

cout << "Transaction completed at "

<< sc_time_stamp() << endl;

}

else

{

cout << "Transaction failed!" << endl;

}

}

};

// Main Function

int sc_main(int argc, char* argv[])

{

Initiator initiator("initiator");

Target target("target");

initiator.socket.bind(target.socket);

sc_start();

return 0;

}

OUTPUT SCREENSHOT: